HT66F018雙路TDS水質測量說明

- 產品概述

本產品具備雙路TDS測量能力，精度高，具備抗干擾能力，成本低，數字化傳輸，提高了數據的準確性和穩定性。

產品可應用于淨水器產品，水質監測產品，云處理產品，小型監測系統等等；

規格：

- 雙路TDS測量功能，原水測量範圍：0~999ppm；淨水測量範圍：0~999ppm；

- 測量精度FS（滿刻度誤差）±5%；

- 數字化I2C傳輸，協議簡單, 4Kbits/s傳輸速率；

- 快接式插頭，方便安裝；

- 寬範圍供電（24~40）V（樣機是24V，不要超過30V）；

- 在測量過程中不會有任何有害物質析出；

- 通訊協議

本模塊採用I2C通訊協議進行傳輸，自帶上拉電阻，一對一進行數據傳輸；本模塊作為從機，採用問答式傳輸數據，一問一答；採用I2C模擬從機傳輸

直接進行數據詢問，應答回復測量數據；協議如下：

詢問時只需要詢問地址（0x7A）+讀操作，即可得到回傳數據；

數據格式：

| 地址 | 項目 | 設備1 | NTC1數據 | NTC2數據 | 設備2 | 原水TDS數據 | 淨水TDS數據 | XOR檢驗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x7A (1byte) | 0x81 (1byte) | 0x01 (1byte) | (2byte) | (2byte) | 0x02 (1byte) | (2byte) | (2byte) | 1byte |

- 地址 從機地址 0x7A

- 項目：本次詢問項目為0x81							（一個字節）

- 設備1 NTC測量溫度								（一個字節）

- NTC1測量溫度										（兩個字節）

- NTC2測量溫度										（兩個字節）

- 設備2 TDS測量數據								（一個字節）

- 原水TDS測量數據									（兩個字節）

- 淨水TDS測量數據									（兩個字節）

- 校驗 對前面數據XOR校驗							（一個字節）

例如：

主機發送：0x7A+寫操作+0x81（從機回復ACK）

主機再發送：0x7A+度操作即可讀回NTC和TDS數據

- 外觀